- 采购需求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联网区防火墙 | 1、采用国产化操作系统和国产化CPU； 2、标准2U机架式设备，提供1个CON口，1个MGT口，1个HA口，2个USB口，配置8端口千兆电口接口扩展卡、8端口千兆 SFP 接口扩展卡、2端口万兆 SFP+接口扩展卡、4端口万兆 SFP+接口扩展卡。默认包含6个千兆多模模块和6个万兆多模模块。硬盘容量≥4TB，内存容量≥32GB，双冗余交流电源； 3、★防火墙IPv4/IPv6网络层吞吐量≥45Gbps，IPv4/IPv6 TCP最大并发连接数≥2000万；开启IPS后IPv4/IPv6吞吐量≥18Gbps；【响应文件中需提供相关证明材料（证明材料包括检测报告、或产品功能截图、或官方宣传彩页、或技术白皮书）或承诺函（承诺所提供的设备满足参数要求）】 4、支持动态地址转换和静态地址转换，支持多对一、一对多和一对一等多种方式的地址转换； 5、★定制数据包路径检测工具，要求实现图形化展现数据包经过的每个防火墙功能模块的处理过程，图形化检测项包括：报文合法性检查、攻击防护、会话匹配、MAC检查等，以便快速定位异常功能模块；【响应文件中需提供相关证明材料（证明材料包括检测报告、或产品功能截图、或官方宣传彩页、或技术白皮书）或承诺函（承诺所提供的设备满足参数要求）】 6、支持IPv4和IPv6双栈协议下的流量转发、访问控制和主动防御功能； 7、提供威胁情报功能，可自动联动威胁情报平台，查询威胁日志攻击源，在日志界面以不同颜色标注攻击源属性，例如恶意IP、可疑IP等； 8、提供病毒过滤功能：支持HTTP、SMTP、POP3、IMAP4、FTP、SMB协议，支持扫描的文件类型包括PE、Mail、ELF、Raw data、HTML、RIFF、RAR、TAR等； 9、★定制saas运维管理平台，支持通过运维管理平台对设备进行监控包括但不限于（设备状态、授权信息、SN号）等，支持联动手机端移动运维APP对设备进行监控：包含多设备集中监控CPU、内存、IP等；支持实时告警消息推送。【响应文件中需提供相关证明材料（证明材料包括检测报告、或产品功能截图、或官方宣传彩页、或技术白皮书）或承诺函（承诺所提供的设备满足参数要求）】 10、★提供零信任接入服务，提供SPA功能，支持设置隐藏服务端口；可基于用户身份、终端标签和应用资源进行安全管控，提供5个零信任并发接入授权；【响应文件中需提供相关证明材料（证明材料包括检测报告、或产品功能截图、或官方宣传彩页、或技术白皮书）或承诺函（承诺所提供的设备满足参数要求）】 11、提供基于安全域的IoT策略控制，支持IoT终端识别、终端行为、准入名单模板配置；支持IoT监控： 终端类型（网络摄像机等）、厂商（大华、宇视、海康威视等）、型号、MAC地址等，实现IoT的管控与可视化；【响应文件中需提供相关证明材料（证明材料包括检测报告、或产品功能截图、或官方宣传彩页、或技术白皮书）或承诺函（承诺所提供的设备满足参数要求）】 12、★提供五年软件版本和应用特征库、入侵防御特征库、病毒过滤特征库升级服务，提供设备五年硬件质保。【响应文件中需提供相关证明材料（证明材料包括检测报告、或产品功能截图、或官方宣传彩页、或技术白皮书）或承诺函（承诺所提供的设备满足参数要求）】 | 台 | 2 |
| 2 | 隔离网闸 | 1、采用国产化操作系统；具备数据库同步、文件交换、数据库访问、视频模块、邮件访问、安全浏览、安全FTP、定制模块、工控访问等功能； 2、支持NFS、SMB、FTP等传输协议实现文件同步，支持不同文件传输协议之间的文件同步；文件交换支持传送优先级，可根据文件大小、后缀名等多种方式进行优先级排序传输； 3、★支持双引擎病毒模块，可根据用户需求选择需要的病毒引擎；支持云查杀模式，为防止应用层误报，可设置阻断级别【响应文件中需提供相关证明材料（证明材料包括检测报告、或产品功能截图、或官方宣传彩页、或技术白皮书）或承诺函（承诺所提供的设备满足参数要求）】 4、支持Oracle、SQL Server等多种主流数据库同步；同步由网闸主动发起并完成，无需在数据库安装任何第三方软件；数据库同步支持周期复制、实时复制、增量更新等多种同步方式，支持数据库同步防病毒。 5、★支持ORCLE、SQL Server数据库命令控制，可对数据库SQL语句进行过滤；可对数据库库名控制、数据库表控制，可以根据用户与数据库表对应关系，进行相应数据库操作过滤；【响应文件中需提供相关证明材料（证明材料包括检测报告、或产品功能截图、或官方宣传彩页、或技术白皮书）或承诺函（承诺所提供的设备满足参数要求）】 6、支持入侵检测功能，可对网页攻击、缓冲区溢出攻击、后门/木马、P2P、病毒/蠕虫、拒绝服务攻击、扫描类攻击等多种攻击类型进行实时检测并记录日志； 7、支持弱口令防护功能，针对网闸隔离保护的服务器，防止暴力破解密码；支持防护阈值设置、防护动作设置，可以根据阈值设置条件，自动触发防护动作；防护动作可自定义永久、时间锁定等； 8、支持tcp flood、udp flood攻击防护；可设定防护范围，根据地址、端口、每秒最大连接数、每秒包个数等参数，并可设置禁止ICMP应答； 9、★提供轨迹追踪模式，可通过数据相关元素信息，追踪并展现数据摆渡路径，提供异常数据追查功能；【响应文件中需提供相关证明材料（证明材料包括检测报告、或产品功能截图、或官方宣传彩页、或技术白皮书）或承诺函（承诺所提供的设备满足参数要求）】 | 台 | 2 |
| 3 | 政务网核心交换机 | 1.硬件架构：采用CLOS 架构，主控和网板分离设计；采用新一代信元交换架构，基于动态的交换网负载均衡，实现核心节点业务数据无阻塞转发；主控引擎≥2，独立交换网板≥4，整机业务板槽位数≥8，独立风扇框数≥4，主控槽位与业务线卡槽位宽度相同，为全宽槽位； 2.性能：交换容量≥5752Tbps，包转发率≥460800 Mpps； 3.★设备采用国产自研芯片；【响应文件中需提供相关证明材料（证明材料包括检测报告、或产品功能截图、或官方宣传彩页、或技术白皮书）或承诺函（承诺所提供的设备满足参数要求）】 4.为适应业界主流机柜的深度，要求设备深度≤600mm；为满足机房里机柜的空间要求，要求设备高度≤15U；为了适应机柜并排部署，采用机箱（包括业务板卡区）后出风风道设计； 5.★支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，独立集中控制板槽位数≥2，支持1+1备份，能集中监控风扇模块、电源模块等；【响应文件中需提供相关证明材料（证明材料包括检测报告、或产品功能截图、或官方宣传彩页、或技术白皮书）或承诺函（承诺所提供的设备满足参数要求）】 6. 支持纵向虚拟化技术，支持两层client，client子节点支持堆叠，支持把交换机和AP虚拟为一台设备； 7.★支持基于硬件信任根的安全启动，从可信硬件锚开始，逐级校验加载的软件代码，防止交换机的主控、线卡、交换网板在启 动阶段被入侵；【响应文件中需提供相关证明材料（证明材料包括检测报告、或产品功能截图、或官方宣传彩页、或技术白皮书）或承诺函（承诺所提供的设备满足参数要求）】 8. VxLAN功能：支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN Fabric 的自动化部署；支持VxLAN Bridge Domain (BD) 个数≥64000、VxLAN IPv4 隧道个数≥16000、VxLAN IPv6 隧道个数≥4000； 9.★支持iPCA网络包守恒算法，改变了传统利用模拟流量做故障定位的检测模型，可对任意业务流随时随地逐点检测网络质量，无需额外开销；【响应文件中需提供相关证明材料（证明材料包括检测报告、或产品功能截图、或官方宣传彩页、或技术白皮书）或承诺函（承诺所提供的设备满足参数要求）】 10.支持 MPLS 基本功能 ，支持 MPLS OAM ，支持 MPLS TE ，支持 MPLS VPN/VLL/VPLS，支持128K个MPLS标签； 11.★支持开放式智能诊断系统 OIDS，将常规部署于网管上的设备健康监控和故障诊断功能集成在交换机软件内部，实现设备单机侧智能诊断功能；【响应文件中需提供相关证明材料（证明材料包括检测报告、或产品功能截图、或官方宣传彩页、或技术白皮书）或承诺函（承诺所提供的设备满足参数要求）】 12.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； 13.★支持音视频业务的智能运维，将设备作为监控节点周期统计并上报音视频业务类指标参数至网络分析组件引擎，配合网络分析组件引擎，对音视频业务质量类故障进行快速定界；【响应文件中需提供相关证明材料（证明材料包括检测报告、或产品功能截图、或官方宣传彩页、或技术白皮书）或承诺函（承诺所提供的设备满足参数要求）】 14.网络级可靠性：支持硬件Eth-OAM、BFD等链路检测技术，及 G.8032、智能以太保护协议SEP等标准/兼容标准的链路倒换技术，提供端到端50ms硬件级倒换；支持快速自愈保护技术HSR，实现端到端IP MPLS承载网50ms倒换保护，进一步提升网络可靠性； 硬件配置要求： 1.每台配置完整主机，主控引擎≥2、独立交换网板≥4、独立风扇框≥4，不低于3000W交流电源≥3、实配独立集中监控板卡1 个； 2.每台实配千兆光接口≥24个、10GBASESFP+/1000BASE-X光接口≥24个，40G光口≥12个，10个千兆光转电模块； | 台 | 1 |
| 4 | 视频网核心交换机 | 1.投标产品的硬件架构需要交换网板与线卡成垂直90°正交连接，背板走线为零，规避信号衰减，保证设备后续性能的可扩展性并提高设备的稳定性； 2.主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥8个，独立交换网板插槽≥4个，支持模块化风扇框≥2； 3.为适应业界主流机柜的尺寸，设备高度≤10U，设备深度≤600mm； 4.要求所投产品支持单张线卡/单槽位可用物理端口≥52个或独立业务插槽≥10个； 5.交换容量≥500Tbps，包转发性能≥115000Mpps； 6.完善的虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合，在转发数据流时出现单下行链路故障、主机故障或从机故障等情况触发切换造成的断流时间预期小于50毫秒； 7.支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+等路由协议，产品支持openflow1.3协议； 8.★支持专门针对CPU的保护机制和基础网络保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行；【响应文件中需提供相关证明材料（证明材料包括检测报告、或产品功能截图、或官方宣传彩页、或技术白皮书）或承诺函（承诺所提供的设备满足参数要求）】 9.★要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题；【响应文件中需提供相关证明材料（证明材料包括检测报告、或产品功能截图、或官方宣传彩页、或技术白皮书）或承诺函（承诺所提供的设备满足参数要求）】 10.核心交换机10G端口在负载100%的情况下每端口功率需要≤2W； 11.★投标时需提供原厂5年质保承诺函; 12.配置要求： 1.每台配置主控引擎≥2个、交换网板≥4个、电源≥4个； 2.每台配置千兆电接口≥24个、千兆光接口≥8个、SFP+万兆接口≥8个、40G光口≥12个； | 台 | 1 |
| 5 | tap交换机 | 1.整机实配千兆电口≥28个（4个Combo口），万兆SFP+光口≥8个，电源模块≥2； 2.交换容量≥6Tbps，包转发率≥170Mpps； 3.支持MOD丢包镜像技术，可以监控特定流量在设备内部转发过程中、由特定原因引起的丢包事件； 4.基于端口的M:N模型功能，内层IPv4报文五元组流分类功能； 5.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； 6.支持虚拟化技术，实现设备的多虚一功能，最大支持9台设备虚拟成1台设备； 7.支持CLI、Telnet、Console、Web等方式管理。 | 台 | 1 |
| 6 | 安全认证系统 | 1.产品规格：1U机架式，含交流电源，提供≥16个GE电口，≥4个千兆Combo口，≥6个SFP端口；≥2个SFP+端口，网络层吞吐量≥6G，≥2个扩展插槽，配置2000个SSL VPN并发用户授权。 2.支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议。实现DNS、FTP、H.323等多种NAT ALG功能，NAT地址池支持动态探测和可用地址分配。 3.支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数据冗余及命中分析，支持基于应用风险的策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分。 4.支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证号、信用卡号、银行卡号、手机号等类型进行匹配。 5.支持多用户共享上网行为管理，能够对特定应用进行共享上网行为检测。 6.支持HTTPS加密流量的安全检测，支持TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项。 7.具备多出口智能选路功能，支持基于链路权重、带宽、配置优先级、链路质量、用户业务、运营商、域名、时间、DSCP、PPPoE、DNS、地址加权HASH等智能选路方式，支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量。 8.★支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，同时支持智能DNS功能，对DNS监听、正反向域等能力。【响应文件中需提供相关证明材料（证明材料包括检测报告、或产品功能截图、或官方宣传彩页、或技术白皮书）或承诺函（承诺所提供的设备满足参数要求）】 9.★能够泛洪防范攻击：ICMP、UDP Flood、HTTP、HTTPS、DNS、FIN、SYN、ACK等攻击。【响应文件中需提供相关证明材料（证明材料包括检测报告、或产品功能截图、或官方宣传彩页、或技术白皮书）或承诺函（承诺所提供的设备满足参数要求）】 10.支持IPsec故障诊断功能，应支持至少三种诊断模式：数据流、接口、IP地址。用于检测IPsec连接的状态，当IPsec连接发生故障时，可以协助用户排查IPsec配置中的问题，并提供可能的原因。 11.★产品资质：产品应具备网络安全专用产品安全检测证书、《国家信息安全漏洞库兼容性资质证书》，通过IPv6 Enabled Logo认证； 12. ★厂商须具备中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务安全工程类三级资质及信息安全服务安全开发类二级及以上资质及工业信息安全测试评估机构二级及以上资质，且为MAPP(微软主动防御计划)合作伙伴，可以在微软每月发布安全更新之前获得漏洞信息。【响应文件中需提供相关证明材料（证明材料包括检测报告、或产品功能截图、或官方宣传彩页、或技术白皮书）或承诺函（承诺所提供的设备满足参数要求）】 13. ★提供五年原厂免费硬件保修与软件升级服务。【响应文件中需提供承诺函（承诺提供五年原厂免费硬件保修与软件升级服务）】 | 台 | 1 |
| 7 | 安全认证系统授权维保 | 安全认证系统配置1个SSL VPN并发用户授权，不限制账户创建数量 | 点 | 2000 |